智能戒指蓝牙通信协议

| 文档版本号： | V5.18 | 文档编号： | YSH52840 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档密级： | 内部 | 归属部门/项目： | 怡盛和软件工程部 |
| 产品名： | 智能戒指 | 编写人： | 周磊 |
| 编写日期： | 2023. 11.6 | 本版定稿日期： | 2025. 5.6 |

深圳市怡盛和科技有限公司   版权所有

私有  BASE  UUID  是  BAE8xxxx-4F05-4503-8E65-3AF1F7329D1F  ， 只要把  xxxx  换为相应私有服 务和相应私有特征值的  16-bit UUID  就得到  128bit-UUID。

# 1.1 广播数据

智能戒指设备以 XXXXXX  的名字进行广播。 XXX  为任何字符 ， 广播间隔为 500ms。

制造商数据包含 8 个字节。 前六个字节为 MAC 地址（为了兼容 IOS  系统所设计） ，后两个字节 代表不同的软硬件版本：

数据结构：

| MAC： 6 字节 | 识别符： 2 字节 |
| --- | --- |

识别符说明：

| 0xFF00 | 软件唯一识别号+硬件版本 1 |
| --- | --- |
| 0xFF01 | 软件唯一识别号+硬件版本 2 |
| 0xFF02 | 软件唯一识别号+硬件版本 3 |
| 待添加 | / |

# 1.2 GATT-基本参数服务（私有）

本服务手机 APP  作为客户端 ，手表作为服务端。

本服务和特征值为私有,UUID 为 16 位：

| Allocation type | Allocated UUID | 属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| GATT Service | 0x0001 | / | / |
| GATT Characteristic and Object Type | 0x0010 | Write, Write without respond | 主机向从机发送 数据的通道 |
| GATT Characteristic and Object Type | 0x0011 | Read, Notify | 从机向主机发送 数据的通道 |

通讯数据帧结构如下：

| 名称 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Frame Type | 1 字节 | 0 ：单帧 1 ：连续帧首帧 2 ：连续帧 3 ： 流控帧（保留） |

| 名称 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Frame ID | 1 字节 | 帧 ID 。作为应答识别使用。 |
| Cmd | 1 字节 | 命令 |
| Subcmd | 1 字节 | 子命令 |
| Data | N 字节（0-240byte） | / |
| 注： 1 、 帧结构中的多字节数据采用小端模式存储，低字节在前，高字节在后。 |  |  |

本协议不再对数据类型进行描述。

## 1.2.1 数据类型定义

| 名称 | 简称 |
| --- | --- |
| 无符号字符型 | Uint8_t |
| 有符号字符型 | Int8_t |
| 无符号短整型 | Uint16_t |
| 有符号短整型 | Int16_t |
| 无符号整型 | Uint32_t |
| 有符号整型 | Int32_t |
| 无符号长整型 | Uint64_t |
| 有符号长整型 | Int64_t |

## 1.2.2 应用命令

以下长度单位为字节 BYTE。

帧 ID 作为应答识别使用 。应答帧回复与请求帧一致的帧 ID。

| Cmd | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 0x10 | 时间同步 | / |
| 0x11 | 版本号 | / |
| 0x12 | 电池管理 | / |
| 0x31 | 实时心率测量 | / |
| 0x32 | 实时血氧测量 | / |
| 0x34 | 读取温度 | / |
| 0x35 | 实时计步 | / |
| 0x36 | 操作本地数据 | / |

| 0x37 | 系统设置 | / |
| --- | --- | --- |
| 0x41 | 加速度计数据透传 | 暂不开放 |
| 0xF2 | 工装测试 | 暂不开放 |

### 1.2.2.1 时间同步(0x10)

#### 1.实现对戒指的时间更新

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x10 | 0x0 | [0:7]:UNIX 时间，精确度 1ms。 [8]:时区(保留) |

示例数据： 003f100087a36f098b01000008 ，和 2023.10.07. 17 : 19 :57. 195 相差 1-2 秒。

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x10 | 0x0 | 无 |
| 示例数据： 003f1000 |  |  |  |  |  |

#### 2.实现对戒指的时间读取

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x10 | 0x1 | 无 |
| 示例数据： 00411001 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |

| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x10 | 0x1 | [0:7]:UNIX 时间，精确度 1ms。 [8]:时区(保留) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例数据： 0041100148b26f098b01000008 ， 时间为 2023.10.07. 17 : 19 :57.195。 |  |  |  |  |  |

### 1.2.2.2 版本号读取(0x11)

#### 1.读取软件版本号

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x11 | 0x0 | 无 |
| 示例数据： 00011100 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x11 | 0x0 | [0:9]:字符型数据 |
| 示例数据： 00011100322e332e382e39312020 ，软件版本号为 2.3.8.91 ，有空格。 |  |  |  |  |  |

#### 2.读取硬件版本号

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x11 | 0x1 | 无 |
| 示例数据：00031101 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x11 | 0x1 | [0:9]:字符型数据 |
| 示例数据： 000311013630335356322e302e32 ，硬件版本号为 603SV2.0.2 |  |  |  |  |  |

### 1.2.2.3   电池管理(0x12)

#### 1.读取电池电量

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x12 | 0x0 | 无 |
| 示例数据： 00051200 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x12 | 0x0 | [0]:0~ 100%百分比 101 为充电中， 电量无效 102 为充电完成， 电量无效 |
| 示例数据： 0005120058 ， 电量为 88% |  |  |  |  |  |

#### 2.读取电池充电状态

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x12 | 0x1 | 无 |
| 示例数据： 00071201 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x12 | 0x1 | [0]:0 未充电 1 充电中 2 充 满 |
| 示例数据： 0007120100 ，未充电 |  |  |  |  |  |

#### 3. 电量推送

当电量为 20%  ， 10%  ，5%的时候 ，蓝牙连接中 ， 戒指主动进行低电量推送 ，每个挡位只推送一次。 推 送完成后 2 秒内等待应答 ，如果超时或者未收到推送应答 ，则重复推送 ，最多三次。

推送：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x12 | 0x2 | [0]:0~ 100%百分比 |
| 示例数据： 000712020A |  |  |  |  |  |

推送应答：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x12 | 0x2 | 无 |
| 示例数据： 00071202 |  |  |  |  |  |

### 1.2.2.4 实时心率和心率变异性测量（0x31）

#### 1.主动测量

实时测量心率值 ，此测量支持输出心率 ， 心率变异性 ，温度结果 ， 同时支持输出 RR  间期数组。 请求

指令：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x31 | 0x00 | [0]:采集时间，默认 30（0 为一直采集，保 留） [1]:采集频率，默认 25(保留) [2]:波形配置 0:不上传 1:上传 [3]:进度配置 0:不上传 1:上传 [4]:间期配置 0:不上传 1:上传 |
| 示例数据： 000931001e32010101 ，采集时间 30 秒 ，频率 50hz ，波形上传 ，进度上传 ， 间期上传 |  |  |  |  |  |

结果响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x31 | 0x0 | [0]:佩戴状态，参考下表： 0x0; 未佩戴. 0x1; 佩戴. 0x2; 充电中不允许采集. 0x3; 采集中. 0x4; 繁忙，不执行. [1]:心率 0:无效 [2]:心率变异性 0:无效，单位 ms [3]:精神压力指数 [4:5]:温度，单位℃ , 精度 0.01类型： 有符号 短整形 |
| 示例数据： 00093100033b0000bc0d |  |  |  |  |  |

波形响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 参考下表数据结构（2+N*10） |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x31 | 0x01 | 参考下表数据结构 |
| 示例数据： 参考下表 |  |  |  |  |  |

此表为波形响应的数据结构 ，包含 PPG 波形和加速度计的波形 ，  由于蓝牙最大长度的限制 ，所有会

切分传输。

| 类型 | Seq | Data num | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | N*10 |
| 内容 | 从 0 递增 | N:数据个数 (N<=20) | [N*10+0:N*10+3]： 绿色，类型： 有符号整型 [N*10+4:N*10+5]： X 加速度，类型： 有符号短整形 [N*10+6:N*10+7]：Y 加速度，类型： 有符号短整形 [N*10+8:N*10+9]： Z 加速度，类型： 有符号短整形 |

示例数据： 000931010808aaec00004c013d00ea035eed00004c013e00e9035cee00004b014000e6032cf100004b014000 e50398f300004c014200e303fef600004b014400de03aaf800004b014400df03cefd00004c014100e003

间期响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 参考下表数据结构（2+N*2） |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x31 | 0x2 | 参考下表数据结构 |
| 示例数据： 参考下表 |  |  |  |  |  |

此表为间期响应的数据结构 ， 由于蓝牙最大长度的限制 ， 实时传输。

| 类型 | Seq | Data num | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | N*2 |
| 内容 | 从 0 递增 | N:数据个数 (N<= 100) | [N*2:N*2+2]： RR间期 类型： 无符号短整型 单位 ms |
| 示例数据： 0009310200139803c00398037003100470037003e8031004480348031004c0031004980310047003e8039803 |  |  |  |

进度响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x31 | 0xFF | [0] :0~ 100% |
| 示例数据： 000931ff03 ，3% |  |  |  |  |  |

#### 2.心率推送

当心率和心率变异性周期测量的时候 ，蓝牙连接中 ，戒指主动进行测量结果推送 ，每次测量只推一次。 推送完成后 2 秒内等待应答 ，如果超时或者未收到推送应答 ，则重复推送 ，最多三次。

推送：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x31 | 0x3 | [0]： 心率 0:无效 [0]： 心率变异性 0:无效，单位 ms [0]： 精神压力指数 |

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [3:4]：温度，单位℃ , 精度 0.01，类型： 有符 号短整形 |

推送应答：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x31 | 0x3 | 无 |

### 1.2.2.5   实时血氧和心率测量（0x32）

#### 1.主动测量

实时测量血氧值 ，此测量支持输出心率 ，血氧 ，温度三种结果 ，不支持输出 RR  间期。 请求指令：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x32 | 0x00 | [0]：采集时间，默认 30 (0 为一直采集，保留) [1]： 采集频率，默认 25(保留) [2]： 波形配置 0:不上传 1:上传 [3]:进度配置 0:不上传 1:上传 |  |
| 示例数据： 000b32001e320101 ，采集时间 30 秒 ，频率 50hz ，波形上传 ，进度上传 |  |  |  |  |  |  |

结果响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x32 | 0x0 | [0]： 佩戴状态，参考下表： 0x0; 未佩戴. 0x1; 佩戴. 0x2; 充电中不允许测试. 0x3; 测试中. 0x4; 繁忙，不执行. [1]： 心率 0:无效 [2]： 血氧 0:无效 [3:4]：温度，单位℃ ,精度0.01 , 类型： 有符号短整形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例数据： 000b3200030000580d |  |  |  |  |  |

灌注率结果响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x32 | 0x2 | [0]：血液灌注率 [1]：保留 [2]：保留 [3]：保留 |
| 示例数据： |  |  |  |  |  |

波形响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 参考下表数据结构（2+N*14） |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x32 | 0x1 | 参考下表数据结构 |
| 示例数据： 参考下表 |  |  |  |  |  |

此表为波形响应的数据结构 ，包含PPG波形和加速度计的波形 ， 由于蓝牙最大长度的限制 ，所有会切分

传输。

| 类型 | Seq | Data num | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | N*14 |

| 内容 | 从 0 递增 | N： 数据个数 (N<= 15) | [N*14+0:N*14+3]： 红色，类型： 有符号整型 [N*14+4:N*14+7]： 红外，类型： 有符号整型 [N*14+8:N*14+9]： X 加速度，类型： 有符号短整形 [N*14+10:N*14+11]：Y 加速度，类型： 有符号短整形 [N*14+12:N*14+13]： Z 加速度，类型： 有符号短整形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 示例数据： 000b32010008d6720000a04f010074017b00bb03027700009671010077017f00ba032a790000ac7e010076017e 00ba03807a00009286010076017b00b9036a7a00002c8b010078017900b503047b0000dc8c01007b017800b603 c87e00008092010079017600b803ce830000c098010079017600b8033 |  |  |  |

进度响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x32 | 0xFF | [0] :0~ 100% |
| 示例数据： 000b32ff03 ，3% |  |  |  |  |  |

#### 2.血氧推送

当血氧和心率周期测量的时候 ，蓝牙连接中 ， 戒指主动进行测量结果推送 ，每次测量只推一次。 推送完 成后 2 秒内等待应答 ，如果超时或者未收到推送应答 ，则重复推送 ，最多三次。

推送：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x32 | 0x3 | [0]： 心率 0:无效 [1]： 血氧 0:无效 [2:3]：温度，单位℃ , 精度 0.01，类型： 有符号 短整形 [4]： 灌注度(保留) |
| 示例数据： 000b3200030000580d |  |  |  |  |  |

推送应答：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x32 | 0x3 | 无 |

### 1.2.2.6   温度测量（0x34）

读取当前温度数据。

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x34 | 0x0 | 0 ：直接测试 1 ： 快速预测模式（保留） 2 ： 高精度模式（保留） |
| 示例数据： 000d340000 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x34 | 0x0 | [0]： 测量状态，参考下表： 0x0; 测量中. 0x1; 测量完成. 0x2; 测量失败并结束. 0x3; 繁忙，不执行. [1:2]： 温度（精度 0.01） ，单位℃ , 类 型： 有符号短整形 |
| 示例数据： 000d3400016f0d ，温度为 34.39C |  |  |  |  |  |

### 1.2.2.7   计步（0x35）

读取当天实时步数。

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x35 | 0x0 | 无 |
| 示例数据： 000f3500 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |

| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x35 | 0x0 | [0:1]:步数 类型： 无符号短整形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例数据： 000f35003303 ，步数为 819 |  |  |  |  |  |

清除实时步数。 请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x35 | 0x1 | 无 |
| 示例数据： 00113501 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x35 | 0x1 | 无 |
| 示例数据： 00113501 |  |  |  |  |  |

### 1.2.2.8   操作本地数据（0x36）

#### 1.读取本地数据的未上传的历史记录

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x36 | 0x0 | 0： 获取缓存内全部未上传数据。 非 0： 为 UNIX 时间 ， 获取指定时间后全部未上 传的数据（保留）。 |
| 示例数据： 0013360000000000 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 参考下表数据记录结构 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x36 | 0x0 | 参考下表数据记录结构 |
| 示例数据： 应答第一条： 001336002400000001000000c7e9216559000000000000000001010000 |  |  |  |  |  |

应答最后一条： 0013360024000000240000008f12226510005900480c7e0c650104000aa802a8028002a8023002300220035802a8023002

#### 2.读取本地数据的全部的历史记录。

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x36 | 0x1 | 0： 获取缓存内全部数据 非 0： 为 UNIX 时间，获取指定时间后 全部数据（保留） |
| 示例数据： 0015360100000000 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 参考下表数据记录结构 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x36 | 0x1 | 参考下表数据记录结构 |
| 示例数据： 应答第一条： 001536017402000001000000f8bf1e65000000000000000065010a0000 应答最后一条： 0015360174020000740200008f12226510005900480c7e0c650104000aa802a8028002a8023002300220035802a8023002 |  |  |  |  |  |

数据记录结构（数据记录为空时 ，数据结构仅有 Toal Num 和 Seq 两个成员）：

| 类型 | Total Num | Seq | Data |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 4 | 4 | 17 + N*Uint16_t |  |  |  |  |
| 内容 | 当前传输数据总 | 当前数据序号 （0 起始） |  | 数据 | 类型 | 备注 |  |
|  |  |  |  | UNIX 时间 | Uint32_t | 单位： 秒 |  |
|  |  |  |  | 当天截止当前累计步数 | Uint16_t |  |  |
|  |  |  |  | 心率 | Uint8_t | 0 ：无效 |  |
|  |  |  |  | 血氧 | Uint8_t | 0 ：无效 |  |
|  |  |  |  | 心率变异性 | Uint8_t | 0 ：无效 |  |
|  |  |  |  | 精神压力指数 | Uint8_t | 0 ：无效 |  |

|  | 个数，数据记 录为空时此值 为 0，繁忙时此 致为 0xFFFFFFFF |  |  | 温度 | Int16_t | 单位： ℃ , 精度 0.01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 运动激烈程度 | Uint8_t | 0 ：静止 0x65： 运动 |  |
|  |  |  |  | 睡眠类型 | Uint8_t | 0 ：无效 1 ：清醒 2 ：浅睡 3 ：深睡 4 ： 眼动期 |  |
|  |  |  |  | 血液灌注率（保留） | Uint8_t | 百分比 |  |
|  |  |  |  | 保留 | Uint8_t |  |  |
|  |  |  |  | RR 间期个数 N | Uint8_t | 最大 100 |  |
|  |  |  |  | RR 数组 | N*Uint16_t |  |  |
| 示例数据： 参考上表 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3.停止上传本地数据

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x36 | 0x2 | 无 |
| 示例数据： 001f3602 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x36 | 0x2 | 无 |
| 示例数据： 001f3602 |  |  |  |  |  |

#### 4.删除全部本地数据历史记录

当系统繁忙时 ，此请求会空闲时执行 ，请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x36 | 0x3 | 无 |
| 示例数据： 001f3603 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x36 | 0x3 | 无 |
| 示例数据： 001f3603 |  |  |  |  |  |

#### 5.读取本地数据内存容量信息（保留）

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x36 | 0x4 | 无 |
| 示例数据： 00213604 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x36 | 0x4 | [0:3]： 容量大小，单位字节 [4:7]： 容量已使用，单位字节 [8:9]： 全部记录数量 [10:11]： 未上传记录数量 |
| 示例数据： 0021360408f60100e04c00007f020b00 |  |  |  |  |  |

#### 6.消极响应

在获取历史记录或者执行其他指令记录记录时候 ，如果被测设备不能执行指令 ，则回复此指令。

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x36 | 0xFF | [0]： 消极原因 0： 正在测量中 1： 正在上传历史记录 2： 正在删除历史记录 3：文件系统损坏 |

### 1.2.2.9   系统设置（0x37）

#### 1.采集周期设置

设置后下次有效。

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x37 | 0x0 | [0:3]:采集周期 ，单位秒 。 为 0时关闭周期采 集，正常值为最小60s |
| 示例数据： 001b3700b0040000 ，请求数据为 1200 秒 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x37 | 0x0 | [0] : 0:设置失败 1:设置成功 |
| 示例数据： 001b370001 |  |  |  |  |  |

#### 2.采集周期读取

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x37 | 0x1 |  |
| 示例数据： 00193701 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x37 | 0x1 | [0： 3] : 定时期周期时间 |
| 示例数据： 00193701b0040000 ， 1200 秒 |  |  |  |  |  |

#### 3.恢复出厂设置

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x37 | 0x2 | 无 |
| 示例数据： 略 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x37 | 0x2 | 无 |
| 示例数据： 略 |  |  |  |  |  |

#### 4.蓝牙名称设置

设置蓝牙名称后  1s 后会自动断开连接 ，然后以新的蓝牙名称开始发送广播。 请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 (Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x37 | 0x3 | [0]： 长度，单位字节，最大 12 [1:12]： 蓝牙名称 |
| 示例数据： 略 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x37 | 0x3 | [0] : 0:设置失败 1:设置成功 |
| 示例数据： 略 |  |  |  |  |  |

#### 5.蓝牙名称读取

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x37 | 0x4 | 无 |
| 示例数据： 略 |  |  |  |  |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x37 | 0x4 | [0]： 长度，单位字节，最大 20 [1:20]： 蓝牙名称 |
| 示例数据： 略 |  |  |  |  |  |

### 1.2.2.10   音频传输（0x71）

控制 adp cm格式音频传输

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x71 | 0x1 | [0]：控制类型，0x1:打开，0x0:关闭 |

执行结果响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4+2+n |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x71 | 0x1 | 音频数据 [0,1]： 音频数据长度 [2,5]： seq 包号 [6,n]： 音频数据(有符号短整型) |

### 1.2.2.11   HID 功能控制（0x85）

#### 1.设置 HID 模式

戒指出厂默认关闭HID 功能。 当两种 HID 模式均关闭的时候 ，HID 服务会隐藏。

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x85 | 0x1 | [0] 触摸 hid 模式 0 ：刷视频模式 1 ：拍照模式 2 ：音乐模式 3 : ppt 模式 4 ： 上传实时音频 0xFF:关闭 [1] 手势 hid 模式 0 ：刷视频模式 1 ：拍照模式 2 ：音乐模式 3 ：ppt 模式 4 ： 打响指(拍照)模式0xFF:关闭 [2]:系统类型 0 ：安卓 1 ： IOS 2 ：鸿蒙 3 ：windos [3:22]:主机型号,字符数据[23:24]:屏幕纵向像素高度y : [25:26]:屏幕横向像宽度x : |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x85 | 0x1 | [0]： 0:失败， 1 ： 成功 |

#### 2.获取 HID 模式

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x85 | 0x2 | / |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x85 | 0x2 | [0]： 触摸 hid 模式 0 ：刷视频模式 1 ：拍照模式 2 ：音乐模式 3 ：ppt 模式 4 ： 上传实时音频0xFF:关闭 [1]： 手势 hid 模式 0 ：刷视频模式 1 ：拍照模式 2 ：音乐模式 3 ：ppt 模式 4 ： 打响指(拍照)模式 0xFF:关闭 [2]： 系统类型 0 ：安卓 1 ： IOS 2 ：WINDOS |

#### 3.获取 HID 功能码

APP  按照自己的系统类型进行下发功能请求码。 戒指获取到之后根据自己所支持的功能进行反馈功 能列表。

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x85 | 0x3 | [0]：系统类型： 0 ：安卓 1 ： IOS |

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 ：Windos |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x85 | 0x3 | [0]:HID 功能支持， 0 ： 不支持(后面字节无效) 1 ：支持 [1]:触摸功能 bit0： 触摸拍照 0:不支持 1:支持 bit1 : 触摸短视频模式 0:不支持 1:支持 bit2： 触摸控制音乐 0:不支持 1:支持 bit3： 触摸控制 PPT 0:不支持 1:支持 bit4： 触摸控制上传实时音频 0:不支持 1:支持 [2:8]:待定 [9]:空中手势功能 bit0： 捏一捏手指拍照 0:不支持 1:支持 bit1 : 手势短视频模式 0:不支持 1:支持 bit2： 音乐 0:不支持 1:支持 bit3： ppt 模式 0:不支持 1:支持 bit4： 打响指（拍照）模式 0:不支持 1:支持 [10:16]:待定. |

#### 4.HID 功能触发方式解析

1) 触摸控制拍照

在手机相机打开的情况下 ， 单击按触摸板触发拍照。

2) 触摸滑动短视频

在短视频 APP  打开的情况下 ， 上下滑动触发短视频切换 ， 单击播放和暂停。

3) 触摸控制音乐

在音乐播放的情况下 ， 上下滑动触发音乐上一曲下一曲切换 ， 单击播放和暂停。

4) 触摸控制 PPT

在 windos  系统上 ， ppt  打开的情况下 ， 上下滑动  PPT  页面切换。

5) 手势捏一捏拍照

在手机相机打开的情况下 ， 手指捏一捏触发拍照。

6)  手势滑动短视频

在短视频 APP  打开的情况下 ， 上下挥动手触发短视频切换。

7)  手势空中鼠标

在 windos  系统上 ， 控制鼠标指针位置 ， 捏一捏鼠标左击。

8)  触摸控制上传实时音频

触摸长按开始上传实时音频 ， 长按结束停止上传。

### 1.2.2.12   振动马达（0x83）

#### 1.线性马达 定时振动（倒计时）

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x83 | 0x3 | [0:3] 时间（单位 s） [4:5] 震动类型： 1 ： 强力振动 2 ： 持续振动 3 ：渐变振动 |

执行结果响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x83 | 0x3 | [0]:1-成功0-失败 |

#### 2.线性马达 立即振动

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0x83 | 0x4 | [0]震动类型： 1： 强力振动 2： 持续振动 |

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3：渐变振动 |

执行结果响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x83 | 0x4 | [0]:1-成功0-失败 |

### 1.2.2.13   Touch 设置（0x84）

#### 1.Touch 压感推送

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x84 | 0x3 | [0:3]:按下时间 [4]:力度 |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0x84 | 0x3 | / |

### 1.2.2.14   APP 事件（0xA0）

#### 1.账户戒指绑定

复合操作。

戒指收到这条指令执行 ，恢复出厂设置（清空历史记录 ，清除步数) ， 同步时间 ，HID 功能获取。 APP 提示固件版本升级。

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 |  | 1 | 10 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0xA0 | 0x0 | [0:7]:UNIX 时间，精确度 1ms [8]:时区 [9]:系统类型： 0 ：安卓 1 ： IOS 2 ：鸿蒙 3 ：Windos |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0xA0 | 0x0 | [0:9]:固件版本 号 [10:19]:硬件 版本号 [20]:电量% [21]:充电状态 [22:25]:当前采集间隔 [26:27]:当前计步 [28:29] : 自检标志 [30:46]:当前 HID 功能码 [47:49]:当前 HID 模式 [50]:心率曲线支 持[51]:血氧曲线 支持 [52]:变异性曲线支 持[53]:压力曲线支 持 [54]:温度曲线 支持 [55]:女性健 康支持 [56]:震动 闹钟支持 [57]:心电图功能支 持[58]:麦克风支 持 [59]:运动模式支持 |

#### 2.连接

复合操作。

戒指收到这条指令执行 ，  自动上传未上传数据 ， 同步时间 ，HID  功能获取。 APP 提示固件升级。

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0xA0 | 0x1 | [0:7]:UNIX 时间，精确度 1ms [8]:时区 [9]:系统类型： 0 ：安卓 1 ： IOS 2 ：鸿蒙 3 ：Windos |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0xA0 | 0x1 | [0:9]:固件版本号 [10:19]:硬件版本号 [20] : 电量% [21]:充电状态 [22:25]:当前采集间隔 [26:27]:当前计步 [28:29] : 自检标志 [30:46]:当前 HID 功能码 [47:49]:当前 HID 模式 [50]:心率曲线支持 [51]:血氧曲线支持 [52]:变异性曲线支持 [53]:压力曲线支持 [54]:温度曲线支持 [55]:女性健康支持 [56]:震动闹钟支持 [57]:心电图功能支持 [58]:麦克风支持 [59]:运动模式支持 |

#### 3.刷新

复合操作。

戒指收到这条指令执行 ，  自动上传未上传数据 ， 同步时间。

APP 不提示固件升级。

画横线部分代表 APP 不使用这个数据 ，无视固件的上传 ， 固件为了返回速度也可以不传。

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0xA 0 | 0x2 | [0:7]:UNIX 时间，精确度 1ms [8]:时区 [9]:系统类型： 0 ：安卓 1 ： IOS 2 ：鸿蒙 3 ：Windos |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0xA0 | 0x2 | [20]:电量% [21]:充电状态 [26:27]:当前计步 |

#### 4.账户戒指解绑

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | / |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0xA0 | 0x3 | / |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | / |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0xA0 | 0x3 | / |

### 1.2.2.15   工装测试-新版（0xF2）

#### 7.设置 Shipmode（运输模式）

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0xF2 | 0x5 | 无 |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0xF2 | 0x5 | 无 |

#### 8.复位测试

请求：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 随机 | 0xF2 | 0x9 |  |

响应：

| 类型 | Frame Type | Frame ID | Cmd | Subcmd | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度(Byte) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 内容 | 0x0 | 请求 ID | 0xF2 | 0x9 | 无 |

# 1.3   心电

| Charact | UUID | 属性 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ECG service | 974cbe40-3e83-465e-acde-6f92fe712134 | Service | Service 本体 |
| TxWrite | 974cbe41-3e83-465e-acde-6f92fe712134 | Write ，without respond | 命令通道， Maste 至 Slave |
| Data1Notify | 974cbe43-3e83-465e-acde-6f92fe712134 | Notify | 数据通道 1 |

开始采集人体心电指令： 往 TxWrite 写入两个字节： 0xC2 0x00

开始采集模拟器信号指令： 往 TxWrite 写入两个字节： 0xC4 0x00

停止采集： 往 TxWrite 写入两个字节： 0xC3 0x00 从 Data1Notify 数据心电波形响应：

帧头结构如下：

| 成员 | 长度 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HeadTypeSize | Byte | 0x0E | 固定 |
| HeadType | Byte | 0x02 | 固定 |
| DeviceType | Byte | 0x04 | 固定 |
| Seq | Ushort | 0-65535 | 帧序号 ，递增 ，大于 65535 之后归零 |
| 保留 | Ushort |  |  |
| HR | Byte | 0-255 | 心率值 |
| 保留 | 7*Byte |  |  |

数据结构如下：

| 成员 | 长度 | 内容 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度 | Byte | 211 |  |  |
| 心电 | 161Byte | 成员 | 长度 | 采样频率 250Hz，单位 uV 。 偏移量+10mv。 |
|  |  | 数据长度N1 | 80 |  |
|  |  | 心电数据 | 80* Ushort |  |
| 保留 | Ushort | 0 |  |  |